浙江特殊教育职业学院

公开招标文件

项目名称：图书馆大楼安装监控项目

采购人：浙江特殊教育职业学院

二〇一七年十月

# 一  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经学院领导批准，现就学院图书馆大楼安装监控项目进行公开招标，欢迎有供货及服务能力的供应商前来投标。

一.采购组织类型：分散采购自行组织

二.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外半球数字摄像机 | 具有400W像素1/3英寸 CMOS传感器。 ★镜头焦距：2.7mm~13.5mm可变焦距 ★最大分辨率2592x1520。 在2592x1520 @20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。 ★最低照度彩色：0.002 lx，黑白：0.0002 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最大2592x1520 @20fps，子码流最大704x480 @30fps，第三码流最大1920x1080@30fps。 图像传输延时≤100ms。 信噪比不小于60dB。 需具不小于120dB宽动态 红外补光距离不小于50米。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.3%。 具备区域入侵;拌线入侵;物品遗留;物品搬移;场景变更;徘徊检测;人员聚集;快速移动;非法停车;音频异常侦测;人脸侦测;虚焦侦测等智能行为分析功能。 支持客流统计、客流信息查询功能。 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67、IK10防护等级 具有3路报警输入接口、3路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 具有1个10M/100M自适应RJ45网络接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽、1个复位按钮；支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电。 投标时提供国家权威部门检验报告 | 大华 | 台 | 27 |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 采用嵌入式Linux系统； 32路8盘位网络硬盘录像机； 支持双4K HDMI高清输出； ★最大支持32路384Mbps码流高清网络视频接入； 最大支持H.264&H.265混解16路1080P同步回放； 支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像;支持逐帧倒放； 智能回放：支持对接入的Smart IPC的录像回放，可根据绊线入侵、区域入侵、人脸检测、车牌检测类型进行检索并关联录像回放； 支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护规则，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理； ★8个SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘； 支持2个千兆以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA输出接口、2个USB3.0，2个USB2.0； 支持断网续传、N+M集群管理； 支持16路报警输入，8路报警输出； 支持RAID阵列功能； 可通过网络与其他存储设备连接，并将数据存储于接入的存储设备 支持双HDMI异源输出，支持VGA、1个HDMI同源输出； 产品要求入围最新的节能产品政府采购清单（第二十一期），需清单截图证明并加盖原厂投标专用章 ； 提供国家权威部门型式检验报告、GB/T28181检测报告 ★要求存储设备无缝接入现有学校安防平台，并提供平台厂家对接承诺函或现场对接测试，由此产生的对接、开发等费用由投标人自行承担 | 大华 | 台 | 1 |
| 3 | 存储硬盘 | 4000G/5900RPM/64M/6Gb/SATA3.0 | 希捷 | 块 | 8 |
| 4 | 24寸监控监视器 | 24寸 | AOC | 台 | 1 |
| 5 | 六类网线 | 六类4*2*0.59阻燃 | 玖开 | 箱 | 9 |
| 6 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 玖开 | 米 | 2700 |
| 7 | 监控电源 | 12V10A | 国产 | 台 | 10 |
| 8 | PVC管 | D25 | 国产 | 米 | 2700 |
| 9 | 六类水晶头 |  | AMP | 盒 | 1 |
| 10 | 光纤跳线 |  | 国优 | 对 | 10 |
| 11 | 六类网络跳线 |  | AMP | 条 | 10 |
| 12 | 监控附件 |  | 国产 | 批 | 1 |
| 13 | 监控安装调试费 |  |  | 点 | 27 |
| 采购预算 |  | 91864.00元 |  |  |  |

三.合格投标人的资格要求:

1、基本资格要求符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求。

2、不接受联合体投标

3、不得转包及分包本项目

四. 投标截止时间和地点：2017年11月8日上午9:00前将投标文件密封送交到或邮递到杭州市留和路527号浙江特殊教育职业学院，逾期或未密封将拒绝接收。

五.开标时间及地点：本次招标将于2017年11月8日上午9:00时在浙江特殊教育职业学院2号楼总务处（杭州市留和路527号）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席。未携带有效证件的，视同放弃监督开标的权利）。

六、其他事项：

1、提交的投标文件需有：

1）法人的身份证复印件；

2）有效的营业执照（或法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；

六.联系方式：

联系人：吴芸    联系电话：0571-86462710   传真：0571-86462710

地点：杭州留和路527号

# 二  投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：浙江特殊教育职业学院 地 址：杭州留和路527号 联系人： 吴芸 电 话： 0571-86462710 |
| 2 | 项目名称 | 培训楼会议室等家俱采购 |
| 3 | 建设地点 | 浙江特殊教育职业学院 |
| 4 | 投标人资格要求 | 按《招标公告》规定 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织集中现场踏勘 |
| 8 | 投标预备会 | 不召开 |
| 9 | 分包 | 不允许 |
| 10 | 偏离 | 对招标文件规定的实质性内容不得有负偏离 |
| 11 | 投标人对招标文件内容提出质疑 | 投标人认为招标文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以按相关规定提出书面质疑。 |
| 12 | 投标截止时间 | 同招标公告 |
| 13 | 投标文件 | 投标文件由“报价文件”和“商务技术文件”两个部分组成 |
| 14 | 投标文件装订要求 | 投标文件采用胶装，不得有活页、散页。 |
| 15 | 投标地点 | 同招标公告 |
| 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：同招标公告 开标地点：同招标公告 |
| 17 | 付款方式 | 验收合格，先付5%作为押金，经审计后付款100%，，押金在合同验收合格满一年后5个工作日内无息退还 |

## 三、投标文件格式

### 1、  投标文件的组成

- 1 投标文件应包括下列内容：报价部分及技术商务部分，格式详见如下：

## （1）开标一览表

项目名称：

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |

注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：

## （2）投标报价明细表

供应商全称（公章）：

| 货物名称 | 规格、材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## （3）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位公章）

年       月        日

## （4）类似成功安例的业绩证明（如有的话需提供）

2014年11月至今合同金额在8万元以上的类似案例6例（需附合同）

## （5）企业获得的荣誉（如有的话需提供佐证）

## （6）设计能力及合理化建议

## 四、评分办法及评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 80 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价） |
| 商务及技术 | 6 | 公司荣誉获奖情况 |
|  | 9 | 公司类似经验业绩 |
|  | 5 | 设计能力及合理化建议 |

## 五、采购清单

下载附件文件