附2

信息化实训教学比赛内容

高职组：简易数字电压表的装配与调试

一、教学内容

电子信息大类应用电子技术等专业《单片机技术与应用》等课程中的有关内容。

1.简易数字电压表的结构与电路原理；

2.简易数字电压表的部分元器件安装与电路调试；

3.简易数字电压表的控制程序完善及调试；

4.简易数字电压表的典型电路故障分析、检测与维修。

二、现场操作说明

参赛教师在现场电脑中自主抽取1个“预装程序”（一经选定不得更换），联接数字电压表功能板，判定“预装程序”中预设的1个程序错误（故障类型有：按键A/D转换程序故障、数据转换程序故障、数码管动态显示程序故障），修正并调试成功。

三、比赛现场提供的设备及材料清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易数字电压表 | 1块 | 详见套件清单 |
| 2 | 4位半数字万用表 | 1块 | 选手可自备 |
| 3 | 40M双踪数字示波器 | 1台 |  |
| 4 | 3～30V/1A双路直流稳压源 | 1台 |  |
| 5 | 单片机编程器（下载器） | 1套 | CP2102转换芯片 |
| 6 | 计算机 | 1台 | 预装keil c51、下载程序等 |
| 7 | USB延长线 | 1根 | 1公头1母头（1米） |
| 8 | 电子电路维修通用工具 | 1套 | 选手可自备 |

1.简易数字电压表套件清单

| 名称 | 标号 | 标称值 | 封装 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻 | R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R15 | 100 | 直插式 | 9 |
| 电阻 | R13 | 510 | 直插式 | 1 |
| 电阻 | R14 | 1K | 直插式 | 1 |
| 电阻 | R9、R10、R11、R12、R16 | 10K | 直插式 | 5 |
| 电解电容 | C1、C2 | 10uF/10V | 直插式 | 2 |
| 瓷片电容 | C3、C4、C5 | 0.1uF | 直插式 | 3 |
| 瓷片电容 | C6、C7 | 27pF | 直插式 | 2 |
| 二极管 | D1、D2、D3 | 1N4148 | 直插式 | 3 |
| 发光二极管 | D4 | 绿φ5 | 直插式 | 1 |
| 三极管 | Q1、Q2、Q3、Q4 | 9012 | 直插式 | 4 |
| 晶体 | Y1 | 12MHz | 直插式 | 1 |
| 单片机 | U1 | STC89C52 | 直插式 | 1 |
| IC插座 |  | DIP40 | 直插式 | 1 |
| IC | U2 | ADC0831 | 直插式 | 1 |
| IC插座 |  | DIP8 | 直插式 | 1 |
| 4位共阳数码管 | L1 | SIA4 10564 | 直插式 | 1 |
| 拨动开关 | S1 | SS12F44G63脚+2固定脚（3mm间距） | 直插式 | 1 |
| 轻触按键 | S2 | KFC-A06-C-1-5（4脚） | 直插式 | 1 |
| 单排排针 |  | 5脚（2.54mm) | 直插式 | 3 |
| 单排弯座 | JP1 | 5脚（2.54mm) | 直插式 | 1 |

2.简易数字电压表电路原理图

3.简易数字电压表硬件分布图

4.简易数字电压表PCB图

正面

反面

5.简易数字电压表实物

6.操作台